【명세서】

【발명의 명칭】

스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템{BOWLING EXERCISE AND GAME SIMULATION SYSTEM USING THE SCREEN}

【기술분야】

본 발명의 일 실시예는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

볼링게임은 대중화된 스포츠이긴 하나, 초기 시설비 및 관리비가 많이 드는 반면, 수익성은 좋지 않아 도심지에서 볼링장이 거의 사라지고 있는 실정이다.

볼링장은 국제규격에 따라 폭 1m, 길이 23m의 가량의 레인이 설치되어야 하고, 볼의 회수를 위한 이송시스템이 레인 하부에 구비되며, 핀의 회수 및 정렬을 위한 장치가 갖추어져야 하므로, 대규모의 공간과 시설을 필요로 하는 것이며, 이러한 시설을 유지하기 위해서는 에너지 비용 및 청소, 유지 보수 등의 관리비가 많이 드는 문제점이 있었다.

이와 같이, 종래의 볼링장은 고비용 사업이기 때문에, 도심지에서 볼링장을 운영할 경우 적자 운영이 불가피한 바, 도심지에서는 볼링장을 거의 찾아볼 수 없게 된 것이다.

그러나, 볼링게임은 여러 명이 즐길 수 있고 체력향상에도 도움이 되는 건전한 스포츠인 바, 피로에 찌든 직장인들이 많이 있는 도심지에서야말로 더욱 필요한 시설로서, 볼링장의 수익구조를 개선할 수 있는 기술 개발이 볼링장 보급의 관건이 될 것이다.

이에 따라, 대부분이 한정된 좁은 공간에서 즐길 수 있는 컴퓨터 또는 스마트폰 게임용 소프트웨어와 인터넷 상의 웹 사이트를 이용한 볼링 게임이 확산되고 있는 실정이다.

그러나, 상기와 같은 컴퓨터 또는 스마트폰 게임용 소프트웨어와 인터넷 상의 웹 사이트를 이용한 볼링 게임은 게임자가 컴퓨터, 스마트폰 또는 게임기 앞에 앉아 화면을 보면서 터치 또는 제어기를 조작하여야만 게임을 즐길 수 있기 때문에, 단순히 게임을 통한 흥미를 유발시킬 뿐 볼링에 대한 흥미나 실제 볼링 실력의 향상에는 전혀 도움이 되지 않는다는 문제점이 있었다. 나아가, 게임자는 작은 화면을 통한 볼링 게임에 몰입하여 장시간 볼링 게임에 몰두할 경우 시력 장애나 각종 정신질환을 유발하여 건강을 해치게 되는 경우도 허다하였다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

공개특허공보 제10-2010-0116794호 '볼링게임 시뮬레이션 시스템'

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 일 실시예는 실제 볼링장에서 볼링 연습 및 게임하는 것과 동일한 방식으로 스크린을 이용하여 볼링 연습 및 게임을 수행하는 것에 의하여, 볼링에 대한 흥미와 개인의 볼링 실력을 향상시킬 수 있는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템을 제공한다.

【과제의 해결 수단】

본 발명의 일 실시예에 의한 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템은 볼링에 대한 연습 및 게임을 수행하기 위한 볼링 레인; 상기 볼링 레인의 길이 방향에 대한 후단부에 설치되는 스크린; 상기 볼링 레인의 길이 방향에 대한 전단부와 후단부 사이에 배치되어 사용자에 의하여 진행되는 제1 볼링공의 이동 정보를 감지하는 센서 장치; 상기 스크린과 상기 센서 장치 사이에 적어도 하나 이상 배치되어 상기 스크린으로 향하는 제1 볼링공의 이동 영상 정보를 촬영하는 촬영 장치; 및 상기 제1 볼링공의 이동 정보 및 이동 영상 정보를 기초로 상기 제1 볼링공에 대응되는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성하여 상기 스크린으로 제공하는 중앙 제어 장치를 포함할 수 있다.

상기 중앙 제어 장치는 상기 스크린으로 상기 볼링 레인과 대응되는 가상 볼링 레인과, 상기 가상 볼링 레인의 후단부에 배치되는 복수 개의 가상 볼링 핀 영상과, 상기 제2 볼링공에 의하여 쓰러지고 남은 잔여 가상 볼링핀 영상을 제공할 수 있다.

본 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템은 상기 볼링 레인의 주변에 배치되어 사용자에 의하여 미리 선택된 제1 볼링공을 제공하는 볼링공 제공장치; 상기 볼링 레인의 후단부이고, 상기 스크린의 하부 또는 후방 영역에 배치되어 상기 제1 볼링공을 정지시키거나 상기 제1 볼링공의 진행 방향을 유도하여 상기 제1 볼링공을 상기 볼링공 제공장치로 회수하는 볼링공 회수장치; 및 상기 볼링 회수장치에 인접하도록 배치되어 상기 제1 볼링공의 힘의 벡터량을 감지하는 힘 감지 장치를 더 포함하고, 상기 볼링공 회수장치는 상기 볼링공 제공장치와 유도 레일을 통하여 연결되되, 상기 유도 레일은 상기 볼링공 회수장치로부터 상기 볼링공 제공장치 측으로 하부 방향으로 기울어지도록 형성될 수 있다.

상기 제1 볼링공의 이동 정보는 상기 제1 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 센서 장치는 상기 제1 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀 중 적어도 하나를 감지하는 센서를 포함할 수 있다.

상기 중앙 제어 장치는 외부 서버와 상기 센서 장치 및 촬영 장치와의 데이터 송수신을 위한 통신부; 사용자에 의하여 볼링 게임의 종류, 상기 볼링 게임에 참여한 사용자 정보, 상기 제1 볼링공과 대응되는 제2 볼링공의 종류가 선택되는 정보 선택부; 상기 제1 볼링공의 이동 정보 및 이동 영상 정보와 상기 힘 벡터량 정보를 기초로 상기 제1 볼링공에 대응되는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성하는 제1 정보 생성부; 상기 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보와 상기 힘 벡터량 정보를 기초로 상기 제2 볼링공과 가상 볼링 핀과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보를 생성하는 제2 정보 생성부; 상기 사용자에 의하여 선택된 볼링 게임의 종류와, 상기 제2 볼링공과 가상 볼링 핀과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보를 기초로 상기 볼링 게임의 스코어 정보를 생성하는 게임 정보 생성부; 상기 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보와, 상기 제2 볼링공과 가상 볼링 핀과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보와, 상기 볼링 게임의 스코어 정보를 상기 스크린으로 연속적으로 출력하는 정보 출력부; 및 볼링 연습 및 게임용 시뮬레이션 프로그램이 설치되고, 상기 볼링 연습 및 게임용 시뮬레이션 프로그램의 실행에 의하여 상기 센서 장치 및 촬영 장치와, 상기 중앙 제어 장치를 구성하는 각 구성요소의 동작을 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명의 일 실시예에 따른 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템은 실제 볼링장에서 볼링 연습 및 게임하는 것과 동일한 방식으로 스크린에 볼링장의 일부 영역과 동일한 환경을 조성하고, 스크린의 정면에서 사용자가 원하는 볼링 연습 및 게임을 혼자서 수행하도록 하고 있기 때문에, 볼링에 대한 흥미를 북돋울 수 있음과 동시에 볼링 종목의 실력을 향상시킬 수 있다.

또한, 본 발명의 일 실시예는 자신과 레벨이 비슷한 사용자들과 매칭하여 볼링 연습 및 게임을 수행할 수 있기 때문에, 사용자들에게 연습 및 게임의 즐거움과 실력 향상을 동시에 제공할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템을 개략적으로 나타내는 도면이다.

도 2는 도 1의 중앙 제어 장치를 개략적으로 나타내는 블럭도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템이 실제 적용된 상태를 나타내는 도면이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.

본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 2는 도 1의 중앙 제어 장치를 개략적으로 나타내는 블록도이며, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템이 실제 적용된 상태를 나타내는 도면이다.

도 1 및 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템(1)은 실제 볼링장에서 건강에 유익한 볼링 연습 및 게임하는 것과 동일한 방식으로 스크린을 이용하여 사용자 혼자서 또는 여럿이서 볼링 연습 및 게임을 수행하도록 하는 시스템으로서, 볼링 레인(10), 스크린(20), 센서 장치(30), 촬영 장치(40) 및 중앙 제어 장치(50)를 포함한다. 또한, 본 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템(1)은 볼링공 제공장치(60), 볼링공 회수장치(70) 및 힘 감지 장치(80)를 포함한다.

상기 볼링 레인(10)은 볼링에 대한 연습 및 게임을 수행하기 위하여 바닥면에 설치되는 실제 볼링 레인(11)이다. 일반적으로, 규정된 실제 볼링장의 레인이 D1+D2에 해당하는 길이를 가진다고 가정하면, 본 발명에서는 실제 볼링 레인(11)을 D1의 구간만 설치하고, 나머지 D2 구간은 가상 볼링 레인(22)으로서 스크린 상에 가상 영상이 제공된다. 상기 실제 볼링 레인(11)에는 사용자의 도움닫기를 위한 도움 닫기부(12)가 구비된다.

상기 스크린(20)은 볼링 레인(10)의 길이 방향에 대한 후단부에 설치되어, 반대편이나 스크린(20) 주변 영역에 설치된 프로젝터(80)로부터 전송된 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 영상을 출력한다. 예를 들어, 상기 스크린(20)은 가상 볼링 레인(22)이 실제 볼링 레인(11)과 연결되도록 가상 볼링 레인(22)의 영상을 출력할 수 있다. 또한, 상기 스크린(20)은 가상 볼링 핀(21)의 영상이나 스코어링 정보를 출력할 수 있다.

상기 프로젝터(80)는 중앙 제어 장치(50)로부터 전송된 각종 정보를 스크린(10) 상에 출사한다. 예를 들어, 상기 프로젝터(80)는 가상 볼링 레인 영상, 가상 볼링 핀 영상, 후술하는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보, 각종 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 정보 등을 중앙 제어 장치(50)로부터 수신하여 스크린으로 제공할 수 있다.

상기 센서 장치(30)는 볼링 레인(10)의 길이 방향에 대한 전단부와 후단부 사이에 배치되어 사용자에 의하여 진행되는 제1 볼링공의 이동 정보를 감지한다. 이때, 상기 제1 볼링공의 이동 정보는 제1 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

이를 위하여, 상기 센서 장치(30)는 제1 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀 중 적어도 하나를 감지하는 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 센서 장치(30)는 적외선 레이저 센서, 속도 감지 센서, 스핀 센서, 면 감지 센서 등을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 적외선 레이저 센서 또는 속도 감지 센서는 제1 볼링공의 속도 또는 가속도 정보를 감지할 수 있고, 스핀 센서는 제1 볼링공의 회전 또는 스핀 정보를 감지할 수 있으며, 면 감지 센서는 스크린에 표시되는 가상 볼링 레인과 거의 같은 크기로 면을 형성하도록 바닥에 수십 개 내지 백여 개 이상 다수의 센서와 감지 회로 및 레이저 인식장치 등을 설치하여 감지 평면을 형성하여 보다 정확하게 제1 볼링공의 이동 궤적을 감지할 수 있다.

이러한 센서 장치(30)는 볼링 레인(10)의 길이 방향에 대한 전단부와 후단부 사이에 위치되는 다수의 영역(즉, 볼링 레인(10)의 바닥면(31), 볼링 레인(10)의 상부 측면(32))에 설치될 수 있다.

상기 촬영 장치(40)는 스크린과 센서 장치 사이에 적어도 하나 이상 배치되어 스크린으로 향하는 제1 볼링공의 이동 영상 정보를 촬영하는 장치이다. 이러한 촬영 장치는 초고속 카메라 센서(즉, 비젼형 또는 스핀형 카메라 장치이거나 라인 스캔 카메라)일 수 있고, 초고속 카메라 센서를 통하여 제1 볼링공의 진행 방향과 제1 볼링공의 회전을 감지하여 중앙 제어반으로 전송한다.

그 이외에도, 상기 촬영 장치(40)는 제1 볼링공의 영상을 초고속으로 촬영하는 카메라 장치에 스핀 센서를 부가된 형태로 구현될 수도 있다.

상기 중앙 제어 장치(50)는 센서 장치(30)로부터 전송된 제1 볼링공의 이동 정보와 촬영 장치(40)로부터 전송된 제1 볼링공의 이동 영상 정보를 기초로 제1 볼링공에 대응되는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성하여 프로젝터(80)에 전송할 수 있다.

상기 중앙 제어 장치(50)는 프로젝터(80)로 실제 볼링 레인(11)과 대응되는 가상 볼링 레인(22)과, 가상 볼링 레인(22)의 후단부에 배치되는 복수 개의 가상 볼링 핀(21)과, 제2 볼링공에 의하여 쓰러지고 남은 잔여 가상 볼링핀(21)의 영상을 제공할 수 있다.

또한, 상기 중앙 제어 장치(50)는 가상 볼링장 전경, 제2 볼링공의 충돌 정보나 회전 정보를 프로젝터(80)에 전송할 수 있다.

이를 위하여, 상기 중앙 제어 장치(50)는 도 2에 도시된 바와 같이, 통신부(510), 정보 선택부(520), 제1 정보 생성부(530), 제2 정보 생성부(540), 게임 정보 생성부(550), 정보 출력부(560) 및 제어부(580)를 포함한다.

상기 통신부(510)는 외부 서버(미도시)와 센서 장치(30) 및 촬영 장치(40)와의 데이터 송수신을 위한 장치로서, 통신망에 정의된 프로토콜 스택을 기반으로 외부 서버와 센서 장치(30) 및 촬영 장치(40)와 소정의 통신채널을 연결하고, 외부 서버와 센서 장치(30) 및 촬영 장치(40)에 구비된 통신 프로그램에 정의된 통신 프로토콜을 이용하여 본 볼링 연습 및 게임 제공 서비스를 위한 정보를 송수신하게 된다. 그러나, 본 발명에서는 네트워크의 종류를 한정하는 것은 아니고, 와이파이 방식, 지그비 방식, 블루투스 방식, 3G, 4G, LTE, LTE-A, 5G 방식 및 그 등가 방식 등의 다양한 유무선 통신 방식을 적용할 수도 있다. 이와 같이, 상기 통신부는 외부 서버와 센서 장치(30) 및 촬영 장치(40)와 유무선 통신망으로 연결되어 사용자의 볼링 연습 및 게임 진행 정보, 제1 볼링의 이동 정보 및 이동 영상 정보 및 제어 명령 정보 등을 송수신한다.

상기 정보 선택부(520)는 사용자에 의하여 볼링 게임의 종류, 볼링 게임에 참여한 사용자 정보, 제1 볼링공과 대응되는 제2 볼링공의 종류가 선택되는 장치이다. 또한, 상기 정보 선택부(520)는 볼링의 연습 및 게임을 수행하는 사용자 정보를 입력할 수도 있다. 이때, 상기 사용자 정보는 볼링의 연습 및 게임을 원하는 사용자의 아이디, 비밀번호, 성별(남, 여), 나이, 지역 등의 회원 정보를 포함할 수 있다. 본 발명에서는 사용자가 볼링 게임을 원하는 경우, 사용자 정보를 기초로 사용자의 성별, 나이, 연령, 지역에 맞는 다른 사용들과 게임을 진행하도록 제어부(580)를 통하여 서로를 매칭시켜줄 수 있다. 또한, 상기 정보 선택부(520)는 정보 출력부를 통하여 표시하고자 하는 정보 중 숫자, 알파벳, 한글 또는 특수문자 등이 선택적으로 입력될 수 있다. 또한, 상기 정보 선택부(520)는 이외에도 사용자 또는 중앙 제어 장치(50)의 인증 정보와 기타 알림 메시지를 입력 및 설정하는 것도 가능하다.

상기 제1 정보 생성부(530)는 제1 볼링공의 이동 정보 및 이동 영상 정보와 힘 벡터량 정보를 기초로 제1 볼링공에 대응되는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성하는 장치이다.

보다 구체적으로, 상기 제1 정보 생성부(530)는 센서 장치에 의하여 감지된 제1 볼링공의 이동 정보를 기초로 제1 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀 및 이동 궤적을 산출하고, 힘 감지 장치에 의하여 감지된 제1 볼링공의 힘 벡터량을 산출한 후, 상기 산출된 제1 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀 및 이동 궤적과 상기 힘 벡터량을 미리 설정된 변환 프로그램에 적용하여 스크린에 표시될 제2 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀, 이동 궤적 및 힘 벡터량 정보를 포함하는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성한다.

상기 제2 정보 생성부(540)는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보와 힘 벡터량 정보를 기초로 제2 볼링공과 가상 볼링 핀과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보를 생성하는 장치이다.

보다 구체적으로, 상기 제2 정보 생성부(540)는 제1 정보 생성부(530)에 의하여 생성된 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보와 힘 벡터량 정보를 기초로 제2 볼링공과 가상 볼링 핀(21)의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보를 생성한다.

상기 게임 정보 생성부(550)는 사용자에 의하여 선택된 볼링 게임의 종류와, 제2 볼링공과 가상 볼링 핀(21)과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보를 기초로 볼링 게임의 스코어 정보를 생성하는 장치이다.

보다 구체적으로, 상기 게임 정보 생성부(550)는 사용자에 의하여 선택된 볼링 게임의 종류와, 제2 볼링공과 가상 볼링 핀과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보를 이용하여 점수로 표현하기 위하여, 가상 볼링 핀(21)의 쓰러진 개수를 자동 인식하여 이를 점수로 변환하여 해당 스코어 정보를 생성한다.

상기 정보 출력부(560)는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보와, 제2 볼링공과 가상 볼링 핀(21)과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보와, 볼링 게임의 스코어 정보를 프로젝터(80)로 연속적으로 출력하는 장치이다. 또한, 상기 정보 출력부(560)는 터치가능한 디스플레이를 더 포함하여, 디스플레이를 통하여 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보와, 제2 볼링공과 가상 볼링 핀(21)과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보와, 볼링 게임의 스코어 정보를 연속적으로 출력할 수 있다.

상기 제어부(580)는 볼링 연습 및 게임용 시뮬레이션 프로그램이 설치되고, 볼링 연습 및 게임용 시뮬레이션 프로그램의 실행에 의하여 센서 장치(30) 및 촬영 장치(40)와, 중앙 제어 장치(50)를 구성하는 각 구성요소의 동작을 제어하는 장치이다.

보다 구체적으로, 상기 제어부(580)는 본 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템(1)의 전반적인 동작을 제어하면서, 센서 장치(30)로부터 전송된 제1 볼링공의 이동 정보와 촬영 장치(40)로부터 전송된 제1 볼링공의 이동 영상 정보를 기초로 제1 볼링공에 대응되는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성하여 프로젝터(80)에 전송하도록 제어할 수 있다. 나아가, 상기 제어부(580)는 프로젝터(80)로 실제 볼링 레인(11)과 대응되는 가상 볼링 레인(22)과, 가상 볼링 레인(22)의 후단부에 배치되는 복수 개의 가상 볼링 핀 영상과, 제2 볼링공에 의하여 쓰러지고 남은 잔여 가상 볼링핀 영상을 제공하거나, 가상 볼링장 전경, 제2 볼링공의 충돌 정보나 회전 정보를 프로젝터에 전송하도록 제어할 수 있다.

아울러, 상기 제어부(580)는 사용자 정보를 기초로 복수의 사용자를 실력 레벨 별로 매칭시켜 연습 게임을 수행시키는 장치이다. 이에 따라, 상기 제어부(580)는 복수의 사용자 상호간을 원하는 볼링의 연습 및 게임에 유사한 실력 레벨에 따라 매칭시켜 연습 및 게임을 수행하도록 할 수 있다.

또한, 상기 제어부(580)는 제2 볼링공의 방향, 속도, 회전, 스핀 정보 등을 산출하여 가상 볼링 레인(22)에서 제2 볼링공의 이동 경로를 생성하여 프로젝터(80)를 통하여 스크린(20) 상에 구현하고, 가상 볼링 레인(22)의 끝점에서의 벡터량을 예측한 후 이를 가상 볼링핀(22)의 상호작용과 연계된 영상 및 효과음을 구현하도록 제어할 수도 있다.

또한, 상기 중앙 제어 장치(50)는 볼링 연습 및 게임용 시뮬레이션 프로그램, 변환 프로그램, 제1 볼링공의 이동 정보 및 이동 영상 정보, 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보, 스코어 정보 등을 저장하는 저장부(570)를 더 포함할 수 있다. 또한, 상기 저장부(570)는 그 외에도 입출력되는 데이터들의 임시 저장을 위한 기능을 수행할 수 있다. 한편, 본 볼링 연습 및 게임 제공 서비스를 제공하는 관리 주체는 제어부(580) 또는 정보 출력부(560)를 통하여 저장부(570)에 저장된 정보를 삭제 또는 저장할 수 있다. 이러한 저장부(570)는 플래시 메모리 타입, 하드디스크 타입, 멀티미디어 카드 마이크로 타입, 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램, SRAM, 롬, EEPROM, PROM 자기메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.

한편, 상기 외부 서버는 본 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템은 볼링 연습 및 게임에 참여하는 사용자를 접수하고 연습 경기 및 게임 운영을 진행할 수 있다. 또한, 상기 외부 서버는 필요한 자료를 각 영역의 구성들로 요청된 바에 따라 분배할 수도 있고, 또한 각 영역의 구성들로부터 필요한 자료를 지시에 따라 통합할 수도 있다. 나아가, 상기 외부 서버는 적어도 하나의 서버를 포함하여 회원 관리, 연습 및 게임 관리, 연습 및 게임 기록 관리, 매출 관리 및 전등, 실내 온도, 습도 등을 제어할 수 있다.

상기 볼링공 제공장치(60)는 실제 볼링 레인(11)의 주변에 배치되어 볼링공 회수 장치(70)에 연결된 유도 레일(71)을 통하여 회수되거나, 사용자에 의하여 미리 선택된 제1 볼링공을 제공하는 장치이다.

상기 볼링공 회수 장치(70)는 실제 볼링 레인(11)의 후단부이고, 스크린(20)의 하부 또는 후방 영역에 배치되어 제1 볼링공을 정지시키거나 제1 볼링공의 진행 방향을 유도하여 제1 볼링공을 회수하는 장치이다.

이러한 볼링공 회수 장치(70)는 제1 볼링공을 정지시키기 위한 정지 부재(72)와 제1 볼링공의 회수를 위하여 연결된 유도 레일(71)을 포함한다.

상기 정지 부재(72)는 정지 쿠션이며 굴러온 제1 볼링공의 힘을 분산하여 정지할 수 있도록 하는 작용을 한다.

또한, 상기 유도 레일(71)은 볼링공 회수장치로부터 볼링공 제공장치(60) 측으로 하부 방향으로 기울어지도록 형성될 수 있다.

상기 유도 레일(71)은 실제 볼링 레인(11)의 측면에서 길이 방향으로 설치되고, 자연 경사를 형성한 오목한 형태나 역삼각 형태의 구조로서, 추가 동력없이 자동으로 볼이 회수될 수 있도록 할 수 있다.

상기 힘 감지 장치(미도시)는 볼링 회수장치(70)에 인접하거나 볼링 회수장치(70)의 정지 부재(72) 하단에 배치되어 제1 볼링공의 힘의 벡터량을 감지하는 장치이다. 이를 위하여, 상기 힘 감지 장치는 사용자가 굴린 제1 볼링공의 힘의 자유도를 측정하는 역할을 수행하고, 이를 위하여 완충재(미도시)가 전면에 결합하여 제1 볼링공이 최초로 부딪히면서 발생하는 충격을 최소화하며, 완충재의 이면에서 제1 볼링공의 힘의 벡터량을 측정하게 된다. 이때, 상기 제1 볼링공의 힘의 벡터량을 측정하기 위하여 스트레인 게이지(미도시)가 복수 개로 구비될 수 있다. 다만, 상기 스크레인 게이지는 제1 볼링공의 힘을 효율적으로 감지하기 위하여 설치개수, 설치 위치 및 방향 등은 적절하게 변경될 수 있다.

이에 따라, 상기 중앙 제어 장치(50)는 힘 감지 장치에 의하여 감지된 제1 볼링공의 힘의 벡터량 정보를 기초로 제2 볼링공의 이동을 제어할 수 있다.

상기와 같이 구성된 본 발명의 일 실시예에 따른 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템은 실제 볼링장에서 볼링 연습 및 게임하는 것과 동일한 방식으로 스크린에 볼링장의 일부 영역과 동일한 환경을 조성하고, 스크린의 정면에서 사용자가 원하는 볼링 연습 및 게임을 혼자서 수행하도록 하고 있기 때문에, 볼링에 대한 흥미를 북돋울 수 있음과 동시에 볼링 종목의 실력을 향상시킬 수 있다. 또한, 본 발명의 일 실시예는 자신과 레벨이 비슷한 사용자들과 매칭하여 볼링 연습 및 게임을 수행할 수 있기 때문에, 사용자들에게 연습 및 게임의 즐거움과 실력 향상을 동시에 제공할 수 있다.

이상에서 설명한 것은 본 발명에 의한 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템을 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.

【부호의 설명】

1: 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템

10: 볼링 레인				11: 실제 볼링 레인

12: 도움 닫기부			20: 스크린

21: 가상 볼링핀			22: 가상 볼링 레인

30: 센서 장치				40: 촬영 장치

50: 중앙 제어 장치			60: 볼링공 제공장치

70: 볼링공 회수장치			71: 유도레일

72: 정지부재				80: 프로젝터

510: 통신부				520: 정보 선택부

530: 제1 정보 생성부			540: 제2 정보 생성부

550: 게임 정보 생성부		560: 정보 출력부

570: 저장부				580: 제어부

【특허청구범위】

【청구항 1】

볼링에 대한 연습 및 게임을 수행하기 위한 볼링 레인;

상기 볼링 레인의 길이 방향에 대한 후단부에 설치되는 스크린;

상기 볼링 레인의 길이 방향에 대한 전단부와 후단부 사이에 배치되어 사용자에 의하여 진행되는 제1 볼링공의 이동 정보를 감지하는 센서 장치;

상기 스크린과 상기 센서 장치 사이에 적어도 하나 이상 배치되어 상기 스크린으로 향하는 제1 볼링공의 이동 영상 정보를 촬영하는 촬영 장치; 및

상기 제1 볼링공의 이동 정보 및 이동 영상 정보를 기초로 상기 제1 볼링공에 대응되는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성하여 상기 스크린으로 제공하는 중앙 제어 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 중앙 제어 장치는 상기 스크린으로 상기 볼링 레인과 대응되는 가상 볼링 레인과, 상기 가상 볼링 레인의 후단부에 배치되는 복수 개의 가상 볼링 핀 영상과, 상기 제2 볼링공에 의하여 쓰러지고 남은 잔여 가상 볼링핀 영상을 제공하는 것을 특징으로 하는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,

상기 볼링 레인의 주변에 배치되어 사용자에 의하여 미리 선택된 제1 볼링공을 제공하는 볼링공 제공장치;

상기 볼링 레인의 후단부이고, 상기 스크린의 하부 또는 후방 영역에 배치되어 상기 제1 볼링공을 정지시키거나 상기 제1 볼링공의 진행 방향을 유도하여 상기 제1 볼링공을 상기 볼링공 제공장치로 회수하는 볼링공 회수장치; 및

상기 볼링 회수장치에 인접하도록 배치되어 상기 제1 볼링공의 힘의 벡터량을 감지하는 힘 감지 장치를 더 포함하고,

상기 볼링공 회수장치는 상기 볼링공 제공장치와 유도 레일을 통하여 연결되되, 상기 유도 레일은 상기 볼링공 회수장치로부터 상기 볼링공 제공장치 측으로 하부 방향으로 기울어지도록 형성되는 것을 특징으로 하는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서,

상기 제1 볼링공의 이동 정보는 상기 제1 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀 중 적어도 하나를 포함하고,

상기 센서 장치는 상기 제1 볼링공의 속도, 가속도, 회전, 스핀 중 적어도 하나를 감지하는 센서를 포함하는 것을 특징으로 하는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템.

【청구항 5】

청구항 3에 있어서,

상기 중앙 제어 장치는

외부 서버와 상기 센서 장치 및 촬영 장치와의 데이터 송수신을 위한 통신부;

사용자에 의하여 볼링 게임의 종류, 상기 볼링 게임에 참여한 사용자 정보, 상기 제1 볼링공과 대응되는 제2 볼링공의 종류가 선택되는 정보 선택부;

상기 제1 볼링공의 이동 정보 및 이동 영상 정보와 상기 힘 벡터량 정보를 기초로 상기 제1 볼링공에 대응되는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성하는 제1 정보 생성부;

상기 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보와 상기 힘 벡터량 정보를 기초로 상기 제2 볼링공과 가상 볼링 핀과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보를 생성하는 제2 정보 생성부;

상기 사용자에 의하여 선택된 볼링 게임의 종류와, 상기 제2 볼링공과 가상 볼링 핀과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보를 기초로 상기 볼링 게임의 스코어 정보를 생성하는 게임 정보 생성부;

상기 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보와, 상기 제2 볼링공과 가상 볼링 핀과의 충돌 정보 및 충돌 결과 정보와, 상기 볼링 게임의 스코어 정보를 상기 스크린으로 연속적으로 출력하는 정보 출력부; 및

볼링 연습 및 게임용 시뮬레이션 프로그램이 설치되고, 상기 볼링 연습 및 게임용 시뮬레이션 프로그램의 실행에 의하여 상기 센서 장치 및 촬영 장치와, 상기 중앙 제어 장치를 구성하는 각 구성요소의 동작을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템.

【요약서】

【요약】

본 발명의 일 실시예는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는 실제 볼링장에서 볼링 연습 및 게임하는 것과 동일한 방식으로 스크린을 이용하여 볼링 연습 및 게임을 수행하는 것에 의하여, 볼링에 대한 흥미와 개인의 볼링 실력을 향상시킬 수 있게 하는데 있다.

이를 위해 본 발명의 일 실시예는 볼링에 대한 연습 및 게임을 수행하기 위한 볼링 레인; 상기 볼링 레인의 길이 방향에 대한 후단부에 설치되는 스크린; 상기 볼링 레인의 길이 방향에 대한 전단부와 후단부 사이에 배치되어 사용자에 의하여 진행되는 제1 볼링공의 이동 정보를 감지하는 센서 장치; 상기 스크린과 상기 센서 장치 사이에 적어도 하나 이상 배치되어 상기 스크린으로 향하는 제1 볼링공의 이동 영상 정보를 촬영하는 촬영 장치; 및 상기 제1 볼링공의 이동 정보 및 이동 영상 정보를 기초로 상기 제1 볼링공에 대응되는 제2 볼링공의 가상 이동 정보 및 가상 이동 영상 정보를 생성하여 상기 스크린으로 제공하는 중앙 제어 장치를 포함하는 스크린을 이용한 볼링 연습 및 게임 시뮬레이션 시스템을 개시한다.

【대표도】

도 1

【도면】

【도 1】

【도 2】

【도 3】